2SC4226 NPN TRANSISTOR

MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

1.简述：

具有高功率增益放大以及低噪声特性，大动态范围，理想的电流线性；

主要应用于超高频微波无线射频放大、VHF、UHF、CATV、遥控器等高频宽带低噪声放大器、光纤模块等产品中；

集电极-发射极击穿电压：BVCEO=12V,最大集电极电流：IC=100mA,集电极最大耗散功率：PC=200mW，特征频率：fT=7.0GHz;

封装形式： SOT323，直流放大倍数对应塑封本体印字：

CLASSIFICATION OF hFE

Marking R23 R24 R25

RANK R23 R24 R25

hFE 50 - 100 80 - 160 125 - 250

| 2.极限参数（Tamb=25℃）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 符号 额定值 单位 |  |  |  |
| 集电极-基极击穿电压 | BVCBO | 20 | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | BVCEO | 12 | V |
| 发射极-基极击穿电压 | BVEBO | 3 | V |
| 集电极电流 | IC | 100 | mA |
| 耗散功率 | PT | 200 | mW |
| 最高结温 | TJ | 150 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -65～+150 | ℃ |

| 3.电参数及规格（Tamb=25℃）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB=10V,IE=0 | - | - | 1.0 | μA |
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB=1.0V,IC=0 | - | - | 1.0 | μA |
| 直流电流放大系数 | hFE | VCE=3V,IC=7mA | 50 | 160 | 250 |  |
| 特征频率 | fT | VCE=3V,IC=7mA | 6.5 | 7.0 | - | GHz |
| 反馈电容 | Cre | IE=0mA,VCB=3V,f=1MHz | - | 0.55 | 1.0 | pF |
| 插入功率增益 | ∣S21e∣2 | IC=7mA,VCE=3V,f=1GHz | 10.0 | 11.0 | - | dB |
| 噪声系数 | NF | IC=7mA, VCE=3V,f=1GHz | - | 1.0 | 2.0 | dB |

4.典型特征曲线：

5.封装尺寸示意图：

| PACKAGE INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 封装形式Package 数量/盘带Shipping 盘/中盒Inner Box 中盒/箱Carton |  |  |  |
| SOT323 | 3000pcs/Tape&Reel | 5 Tape&Reel | 12 Inner Box |

6.包装信息：